Geodetická kancelář HM  Skuteč, s.r.o    Jiráskova 14, 539 73 Skuteč, IČO 27509770

Tel: 774415591, 469813415, email: hetfleis@geodethm.cz

Tel: 774483488, 564034191, email: myskova@geodethm.cz

Technická zpráva

Katastrální území : Záboří u Proseče , Proseč u Skutče

Č.zak:                       28/2022

Akce:                      Geodetické zaměření

Obytný soubor ,,Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura –

SO 301 NOVOSTAVBA VODOVODU

Zaměřil:                 Ing. Dita Myšková

Vypracoval:           Ing. Dita Myšková

### Objednavatel:       PP – Group.cz s.r.o.

Pasecká 378

539 44 Proseč

IČO 288 29 913

Druh prací:           Geodetické zaměření skutečného stavu vodovodu

1. ÚVOD A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

# Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu bylo provedeno na základě objednávky firmy PP – Group.cz s.r.o. Pasecká 378, Proseč. Rozsah zaměření byl stanoven na místě p. Josefem Lázničkou, stavbyvedoucím firmy PP –Group.cz s.r.o.

# 2. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

# Pro zaměření byl určen souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Pro připojení do S-JTSK  byly použity body určené metodou GNSS –RTK

# 3. PODROBNÉ MĚŘENÍ

Měření bylo provedeno technologií GNSS metodou RTK pro měřítko  1:1000 ve 3.tř.přesnosti.

Body byly měřeny po záhozu, pokud není v popisu uvedeno jinak.

Hloubka uložení 1,60m.

Výpočetní práce byly provedeny na osobním počítači programem GEUS 26

# 4. MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE

Měření bylo provedeno GNSS přístrojem STONEX S10

# 5. DÉLKY

| VODOVODNÍ ŘAD „1“-PE100 RC, SDR17, 110X6.6 | 382,4m |
| --- | --- |
| VODOVODNÍ ŘAD „1-1“-PE 90X5,4 | 138,1m |
| VODOVODNÍ ŘAD „2“-PE100 RC, SDR17, 110X6.6 | 307,7m |
| VODOVODNÍ ŘAD „2-1“-PE 90X5,4 | 10,8m |
| VODOVODNÍ ŘAD „2-2“-PE 90X5,4 | 42,5m |
| PROPOJENÍ U ARM.ŠACHTY PE100 RC, SDR17, 160X9.5 | 24,7m |
| Celkem | 906,2m |

# 6. GRAFICKÉ PRÁCE

Situace v měřítku 1 : 1000

# 7. ZÁVĚR

Zaměření provedla firma Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o. Jiráskova 14,

539 73 Skuteč, zaměstnanec Ing. Dita Myšková.

# Přílohy:   situace v měřítku 1:1000,

# Seznam souřadnic a výšek