Geodetická kancelář HM  Skuteč, s.r.o    Jiráskova 14, 539 73 Skuteč, IČO 27509770

Tel: 774415591, 469813415, email: hetfleis@geodethm.cz

Tel: 774483488, 564034191, email: myskova@geodethm.cz

Technická zpráva

Katastrální území : Záboří u Proseče

Č.zak:                       28/2022

Akce:                      Geodetické zaměření stavby

Obytný soubor „Vyhlídka“-Proseč, technická infrastruktura

SO 303 Dešťová kanalizace

Zaměřil:                 Ing. Dita Myšková

Vypracoval:           Ing. Dita Myšková

### Objednavatel:       PP – Group.cz s.r.o.

Pasecká 378

539 44 Proseč

IČO 288 29 913

Druh prací:           Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dešťové kanalizace Záboří u Proseče

1. ÚVOD A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

# Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, dešťové kanalizace Záboří u Proseče, bylo provedeno na základě objednávky firmy PP – Group.cz s.r.o. Pasecká 378, Proseč. Rozsah zaměření byl stanoven na místě p. Josefem Lázničkou, stavbyvedoucím firmy PP –Group.cz s.r.o.

# 2. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

# Pro zaměření byl určen souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Pro připojení do S-JTSK  byly použity body určené metodou GNSS –RTK

# 3. PODROBNÉ MĚŘENÍ

Měření bylo provedeno technologií GNSS metodou RTK pro měřítko  1:1200 ve 3.tř.přesnosti.

Body byly měřeny po záhozu, pokud není v popisu uvedeno jinak.

Výpočetní práce byly provedeny na osobním počítači programem GEUS 27

# 4. MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE

Měření bylo provedeno GNSS přístrojem STONEX S10

# 5. DÉLKY

Stoka “D1“          198,00m

Stoka “D1-1“        77,00m

Stoka “D1-2“        52,25m

Stoka “D1-3“         15,00m

Stoka “D1-4“         51,00m

Stoka “D2“          235,00m

Stoka “D3“          144,00m

Stoka “D3-1“          20,00m

Stoka “D3-2“          21,00m

Stoka “D4“             60,00m

Stoka “D5“           243,00m

Stoka “D5-1“        241,00m

CELKEM              1360,25m

# 6. GRAFICKÉ PRÁCE

Situace v měřítku 1 : 1200

# 7. ZÁVĚR

Zaměření provedla firma Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o. Jiráskova 14,

539 73 Skuteč, zaměstnanec Ing. Dita Myšková.

# Přílohy:   situace v měřítku 1:1200,

# Seznam souřadnic a výšek